Category: 01. Typ. Cont. Façade | Zone 4

|  | Specs. | Loads | Forces / Result |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glass | 2400 x 1200 x (6 + 12 +6) (FT+HS) | - 3.2 kPa | LR: 10.6 (0.3) δ: 12.7 (0.72) |  |  |
| Silicone | 13 x 6 | - 3.2 kPa |  |  |  |
| Frame (Cont.) (3200 x 1200) | M 125x60x2.5 (6063 T6) + RHS 3.5 (50 gr.) T 125x60x2.5 (6063 T5) | - 2.9 kPa |  | M | T |
|  |  |  | Mu | 11.32 | 0.59 |
|  |  |  | Vu | 8.72 | 1.35 |
|  |  |  | δw | 23.2 | 0.53 |
|  |  |  | δd | – | 0.32 |
| Connection | 25 x 32 x 3.5 (L=85) – Cleat (6063 T6) 4 – M4.8 x 25 Screw | – | Fy: 0.12 kN Fz: 0.34 kN |  |  |
| Anchorage (U Clump) | 1 – 250 x 150 x 6 – Base plate (50 gr.) 2 – 130 x 150 x 5 – Fin plate (50 gr.) 4 – M12 x 70 – Royal bolt (Grade 5.8) 2 – M10 x 100 – Through bolt (SS A4-70) | – | Ry: 6.25 kN Rz: 1.35 kN |  |  |